ГОСТ 12.4.034-2001

(EH 133-90)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН Российской Федерацией

ВНЕСЕН Госстандартом России

2  ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24 мая 2001 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
| Республика Армения | Армгосстандарт |
| Республика Беларусь | Госстандарт Республики Беларусь |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызская Республика | Кыргызстандарт |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
| Туркменистан | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |

3  Настоящий стандарт, кроме раздела 4, представляет собой аутентичный текст ЕН 133-90 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация»

4  Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 10 октября 2001 г. № 412-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.034-2001 (ЕН 133-90) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

5  ВЗАМЕН ГОСТ 12.4.034-85

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения. 2 2. Нормативные ссылки. 2 3. Классификация. 2 3.1. Классификация окружающей воздушной среды.. 2 3.2. Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания. 2 4. Маркировка. 7 4.1. Общие требования. 7 4.2. Дополнительные требования. 7

ГОСТ 12.4.034-2001

(EH 133-90)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Классификация и маркировка

Occupational safety standards system.

Respiratory protective equipment. Classification and marking

Дата введения 2003-01-01

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на средства индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД). Стандарт устанавливает классификацию и маркировку СИЗОД, а также классифицирует окружающую воздушную среду, в которой необходимо применение СИЗОД, для их правильного выбора.

Стандарт не распространяется на следующие специальные виды СИЗОД:

- пожарные;

- военные;

- медицинские;

- авиационные.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована ссылка на:

ГОСТ 12.4.115-82 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке.

# 3. Классификация

## 3.1. Классификация окружающей воздушной среды

Окружающая воздушная среда может быть загрязнена аэрозолями и/или газами и парами. Может также иметь место недостаток кислорода (рисунок 1).

1) Загрязнение воздуха измеряется и оценивается на основе токсических свойств загрязняющих (его) веществ (а).

Рисунок 1 - Классификация окружающей воздушной среды

При выборе СИЗОД также необходимо учитывать температуру и влажность воздуха, концентрации вредных веществ, содержание кислорода и другие факторы, характеризующие тяжесть и условия труда.

## 3.2. Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания

Существуют два различных метода обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия окружающей воздушной среды (рисунок 2):

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД);

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от какого-либо источника (изолирующие СИЗОД).

Рисунок 2 - Классификация средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.1. Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Фильтрующие СИЗОД без принудительной подачи воздуха по конструкции подразделяют на:

- фильтрующие лицевые части с клапанами / без клапанов;

- лицевые части из изолирующих материалов с фильтрами и с клапанами / без клапанов. Лицевые части из изолирующих материалов подразделяют на полумаски / четвертьмаски и маски.

Классификация фильтрующих СИЗОД представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Классификация фильтрующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

Противоаэрозольные фильтрующие лицевые части и фильтры по эффективности защиты подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазовые фильтрующие лицевые части по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности.

Противогазовые фильтры по времени защитного действия подразделяют на следующие классы:

- низкой эффективности;

- средней эффективности;

- высокой эффективности.

Противогазоаэрозольные фильтрующие СИЗОД могут представлять собой любую комбинацию из представленных выше лицевых частей или фильтров.

Более подробные детали классификации приведены в стандартах общих технических условий на различные виды и составные элементы СИЗОД.

3.2.2. Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Классификация изолирующих СИЗОД представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Классификация изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания

3.2.3. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Лицевые части всех фильтрующих и изолирующих СИЗОД по конструкции подразделяют на: загубник, четвертьмаску, полумаску, шлем, капюшон.

# 4. Маркировка

## 4.1. Общие требования

Каждое СИЗОД и каждый заменяемый элемент должен иметь маркировку.

Маркировка должна быть четко различимой, сохраняться в течение всего срока хранения и эксплуатации изделий.

Общие требования к маркировке СИЗОД - по ГОСТ 12.4.115. Дополнительно маркировка должна включать номер государственного стандарта, требованиям которого соответствует СИЗОД.

Для СИЗОД, меняющих свои свойства при хранении, необходимо указывать дату изготовления и срок годности или дату истечения срока годности, а также условия хранения, рекомендуемые изготовителем.

## 4.2. Дополнительные требования

Дополнительные требования к маркировке отдельных видов СИЗОД, составных элементов и сборочных узлов установлены в стандартах на группы однородной продукции.

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты органов дыхания, классификация, маркировка