ГОСТ Р 12.4.233-2007

Группа Л00

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Термины и определения

Occupational safety standards system.

Respiratory protective devices. Terms and definitions.

ОКС 01.040.13

ОКСТУ 0012

Дата введения 2008-07-01

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Рабочей группой ПК-2 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания" Технического комитета по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 "СИЗ"

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 "СИЗ"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 июля 2007 г. N 167-ст

4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений европейского стандарта ЕН 132 "Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Определения"

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в области средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

За стандартизованным термином приведена отделенная точкой с запятой его краткая форма, представленная аббревиатурой.

Для сохранения целостности терминосистемы в стандарте приведены терминологические статьи из других стандартов, действующих на том же уровне стандартизации, которые заключены в рамки из тонких линий, а после них в квадратных скобках приведены ссылки на данные стандарты с указанием года их принятия и номера терминологической статьи.

Подобные ссылки не считаются нормативными. Информацию о таких ссылках в разделе "Нормативные ссылки" не приводят.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма, представленная аббревиатурой, - светлым шрифтом в тексте и в алфавитном указателе.

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Настоящий стандарт не распространяется на пожарные, военные, медицинские и авиационные средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы по средствам индивидуальной защиты органов дыхания, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

Общие понятия

| 1 средство индивидуальной защиты органов дыхания; СИЗОД: Носимое на человеке техническое устройство, обеспечивающее защиту организма, главным образом, от ингаляционного воздействия опасных и вредных факторов. |  | respiratory protective device |
| --- | --- | --- |
| 2 дыхательный аппарат: СИЗОД, подающее пользователю воздух из источника, независимого от окружающей атмосферы. |  | breathing apparatus |
| 3 автономный дыхательный аппарат: Дыхательный аппарат, в котором источник воздуха пользователь носит на себе. |  | self contained breathing apparatus |
| 4 фильтрующее СИЗОД: СИЗОД, обеспечивающее очистку воздуха, вдыхаемого пользователем из окружающей среды. |  | filtering device |
| 5 самоспасатель: СИЗОД для эвакуации из опасной атмосферы. |  | respiratory protective device for escape |
| 6 |  |  |
| аэрозоль: Дисперсные системы, состоящие из мелких частиц, взвешенных в воздухе или другом газе (пыль, дым, смог). [ГОСТ Р 51109-97, статья 5.11] |  |  |
| 7 аэрозоль на водной основе: Аэрозоль, дисперсная фаза которого образуется из водных растворов и (или) суспензий веществ, загрязняющих воздух рабочей зоны. |  | water based aerosol |
| 8 вдыхаемый воздух: Воздух, поступивший в дыхательные пути вследствие вдоха. |  | inhaled air |
| 9 выдыхаемый воздух: Воздух, вышедший из дыхательных путей вследствие выдоха. |  | exhaled air |
| 10 воздух с недостаточным содержанием кислорода: Воздух, содержащий кислорода менее 17 процентов по объему. |  | oxygen deficient air |
| 11 время защитного действия СИЗОД: Показатель, определяемый временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-вещества за противогазовым фильтром или фильтрующей полумаской в заданных условиях испытаний. |  | breakthrough time |
| 12 высокое давление в источнике воздуха: Давление воздуха или дыхательной смеси в источнике воздуха выше 1х10 Па. |  | high pressure |
| 13 |  |  |
| дисперсная система: Система, состоящая из двух или более фаз (тел) с сильно развитой поверхностью раздела между ними. [ГОСТ Р 51109-97, статья 5.6] |  |  |
| 14 |  |  |
| дисперсионная среда: Непрерывная фаза в дисперсной системе. [ГОСТ 16887-71, статья 2] |  |  |
| 15 |  |  |
| дисперсная фаза: Прерывная фаза в дисперсной системе в виде отдельных мелких твердых частиц, капелек жидкости или пузырьков газа. [ГОСТ 16887-71, статья 1] |  |  |
| 16 дым: Мелкодисперсный твердый аэрозоль, образующийся в результате горения и сублимации. |  | fume, smoke |
| 17 запыление фильтра СИЗОД: Накопление твердого аэрозоля на фильтре, приводящее к увеличению сопротивления фильтра воздушному потоку. |  | clogging |
| 18 СИЗОД специального назначения: СИЗОД для применения в экстремальных условиях. |  | special use |
| 19 интерактивный поток воздуха: Переменный воздушный поток, образующийся в результате его принудительной подачи для дыхания в сочетании с колебательными движениями лицевой части СИЗОД. |  | interactive flow |
| 20 коэффициент проникания: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к концентрации тест-вещества в атмосфере испытательной камеры, определяемый на испытателе. |  | total inward leakage |
| 21 коэффициент подсоса воздуха: Показатель, выражаемый процентным отношением концентрации тест-вещества под лицевой частью СИЗОД к его концентрации в атмосфере испытательной камеры, определяемый при условиях, когда воздух проникает под лицевую часть по полосе обтюрации, через клапаны выдоха и вдоха, если таковые имеются, и неплотности соединения отдельных составных частей СИЗОД, минуя фильтр. |  | inward leakage |
| 22 легкое снаряжение СИЗОД: СИЗОД для условий с малым риском механических повреждений. |  | light duty construction |
| 23 минимальные характеристики СИЗОД по данным изготовителя: Самый низкий уровень характеристик СИЗОД или его элементов, устанавливаемый изготовителем, при котором оно отвечает требованиям нормативных документов. |  | manufacturer’s minimum design condition |
| 24 минимальный объемный поток воздуха по данным изготовителя: Минимальный объемный поток воздуха, устанавливаемый изготовителем, при котором СИЗОД отвечает требованиям нормативных документов. |  | manufacturer’s minimum design flow rate |
| 25 минутный объем дыхания: Объем воздуха, проходящий через легкие за одну минуту. |  | minute volume |
| 26 насыщенный кислородом воздух: Воздух, содержащий кислород в концентрации более 21% по объему. |  | oxygen enriched air |
| 27 низкое давление в СИЗОД: Давление внутри лицевой части СИЗОД и соединительного шланга, близкое к атмосферному давлению. |  | low pressure |
| 28 номинальный срок использования СИЗОД: Время работы СИЗОД и (или) его части, определенное в лабораторных испытаниях со стандартной скоростью воздушного потока. |  | nominal working duration |
| 29 органическое соединение с низкой температурой кипения: Органическое соединение, имеющее точку кипения не более 65 °С при нормальном давлении. |  | low boiling organic compounds |
| 30 пар: Газообразная фаза вещества, являющегося при температуре 20 °С и давлении 10 Па жидким или твердым. |  | vapour |
| 31 "перекрытое" поле зрения: Фигура на диаграмме бинокулярного поля зрения, ограниченная наложенными друг на друга площадями полей зрения левого и правого глаз. |  | overlapped field of vision |
| 32 подсос воздуха по полосе обтюрации: Подсос окружающего воздуха через неплотности прилегания краев лицевой части к лицу или голове. |  | face seal leakage |
| 33 пригодный для дыхания воздух: Воздух такого качества, которое делает его пригодным для безопасного дыхания. |  | breathable air |
| 34 проскоковая концентрация: Установленная стандартом концентрация тест-вещества в выходящем из фильтра воздухе, при которой противогазовый фильтр считается отработанным. |  | breakthrough concentration |
| 35 пыль: Дисперсная система с газовой дисперсионной средой и твердой дисперсной фазой. |  | dust |
| 36 СИЗОД разового использования: Изделие или элемент СИЗОД, не предназначенные для повторного применения после одной рабочей смены. |  | special use |
| 37 сопротивление воздушному потоку: Сопротивление СИЗОД или его элементов потоку воздуха при вдохе или выдохе. |  | breathing resistance |
| 38 среднее давление в СИЗОД: Давление воздуха в СИЗОД в диапазоне от 2·10 до 1·10 Па. |  | medium pressure |
| 39 срок службы СИЗОД по данным изготовителя: Установленный изготовителем срок службы СИЗОД или его элемента, по истечении которого устройство считается непригодным к эксплуатации. |  | manufacturer’s design duration |
| 40 точка росы: Температура воздуха при определенном давлении, ниже которой наблюдается конденсация влаги. |  | dust point |
| 41 |  |  |
| туман: Скопление продуктов конденсации в виде капель или кристаллов, взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопровождающееся значительным ухудшением видимости. [ГОСТ 22.0.03-97, статья 3.4.18] |  |  |
| 42 тяжелое снаряжение СИЗОД: Механически прочное СИЗОД. |  | heavy duty construction |
| 43 установленный срок службы СИЗОД: Эффективная продолжительность работы СИЗОД при его практической эксплуатации, определяемая в лабораторных условиях, установленных в нормативном документе. |  | rated working duration |
| 44 подвергаемые удару части СИЗОД: Части СИЗОД, которые могут подвергаться удару при их эксплуатации, |  | exposed parts |
| 45 аэрозольная частица: Твердое или жидкое вещество в измельченном состоянии. |  | particle |

Виды средств индивидуальной защиты органов дыхания

| 46 СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания: СИЗОД, оснащенное легочным автоматом. |  | demand type |
| --- | --- | --- |
| 47 СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания без избыточного давления: СИЗОД, оснащенное легочным автоматом, подающим воздух в лицевую часть под давлением, близким к атмосферному. |  | demand type without positive pressure |
| 48 СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания с избыточным давлением: СИЗОД, оснащенное легочным автоматом, подающим воздух в лицевую часть под избыточным давлением. |  | demand type with positive pressure |
| 49 СИЗОД с маятниковым дыханием: СИЗОД, в котором движение вдыхаемого и выдыхаемого воздуха происходит по одному и тому же пути. |  | pendulum type respiratory protective device |
| 50 фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха: Фильтрующее СИЗОД, в котором воздух поступает в фильтр и подается в органы дыхания посредством воздуходувки, носимой пользователем. |  | power filtering device |
| 51 автономный дыхательный аппарат с замкнутым контуром со сжатым кислородом: Дыхательный аппарат, удаляющий диоксид углерода из выдыхаемого воздуха и обогащающий кислородом этот же воздух из источника сжатого кислорода, делая его пригодным для дыхания. |  | self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus |
| 52 автономный дыхательный аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом: Дыхательный аппарат с носимым источником сжатого воздуха, из которого выдыхаемый воздух поступает в окружающую атмосферу. |  | self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus |
| 53 дыхательный аппарат для струйных абразивных работ: Дыхательный аппарат, включающий защиту головы и части туловища в виде капюшона со смотровым стеклом и пелериной. |  | breathing apparatus for use in abrasive blasting operations |
| 54 пневмокостюм: Шланговый дыхательный аппарат в сочетании с изолирующим костюмом из пластика. |  | suit |
| 55 пневмокуртка: Шланговый дыхательный аппарат в сочетании с курткой и капюшоном. |  | blouse |
| 56 шланговый дыхательный аппарат от линии сжатого воздуха: СИЗОД, в котором пригодный для дыхания воздух подается пользователю по шлангу от источника сжатого воздуха. |  | compressed air line breathing apparatus |
| 57 шланговый дыхательный аппарат: СИЗОД, в которое пригодный для дыхания воздух поступает с некоторого расстояния забором чистого воздуха дыханием либо нагнетается с помощью ручного насоса или воздуходувки. |  | fresh air hose breathing apparatus |
| 58 шланговый дыхательный аппарат с принудительной подачей чистого воздуха: СИЗОД, воздух в которое подается с помощью воздуходувки. |  | powered fresh air hose breathing apparatus |

Самоспасатели

| 59 противодымный капюшон: Фильтрующий самоспасатель с вмонтированным в капюшон фильтром. |  | smoke hood |
| --- | --- | --- |
| 60 фильтрующий самоспасатель: Фильтрующее СИЗОД для эвакуации при авариях и пожарах. |  | filtering device for escape |
| 61 шахтный фильтрующий самоспасатель: Фильтрующий самоспасатель для защиты от монооксида углерода, выделяющегося при пожаре в шахте или подземном взрыве. |  | filter self rescuer |

Конструктивные элементы средств индивидуальной защиты

| 62 гнездо фильтра СИЗОД: Деталь СИЗОД, в которую вставляется фильтр. |  | filter housing |
| --- | --- | --- |
| 63 дыхательный мешок: Составная часть изолирующего дыхательного аппарата, являющаяся резервуаром для вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и компенсирующая перепады в его подаче. |  | breathing bag |
| 64 загубник СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, удерживаемая между губами и зубами пользователя. |  | mouthpiece assembly |
| 65 капюшон СИЗОД: Свободно носимая на голове лицевая часть СИЗОД, полностью закрывающая голову. |  | hood |
| 66 клапан вдоха СИЗОД: Одноходовой клапан, позволяющий воздуху поступать в лицевую часть СИЗОД и предотвращающий проникание в нее выдыхаемого воздуха. |  | inhalation valve |
| 67 клапан выдоха СИЗОД: Одноходовой клапан, позволяющий выходить выдыхаемому и избыточному воздуху из лицевой части СИЗОД и предотвращающий поступление в нее загрязненного воздуха. |  | exhalation valve |
| 68 клапан избыточного потока воздуха: Одноходовой клапан в соединительном шланге СИЗОД, позволяющий избытку подаваемого воздуха выходить в атмосферу. |  | overflow valve |
| 69 клапан непрерывной подачи воздуха: Клапан, позволяющий регулировать непрерывный воздушный поток в дыхательном аппарате. |  | continuous flow valve |
| 70 открываемый давлением клапан СИЗОД: Клапан СИЗОД, лепесток которого открывается давлением воздуха. |  | downstream valve |
| 71 клапан сброса избыточного давления: Клапан СИЗОД, лепесток которого открывается избыточным давлением воздуха. |  | relief valve |
| 72 комбинированный фильтр СИЗОД: Фильтр СИЗОД, обеспечивающий одновременную защиту от газов, паров и аэрозолей. |  | combined filter |
| 73 комплект фильтров СИЗОД: Два и более фильтра в составе СИЗОД, через которые распределяется поток очищаемого воздуха. |  | multiple filters |
| 74 контролирующее устройство СИЗОД: Устройство, позволяющее пользователю контролировать достижение или превышение характеристик СИЗОД, установленных изготовителем. |  | checking device |
| 75 корпус лицевой части СИЗОД: Основа лицевой части СИЗОД, к которой подсоединяются функциональные компоненты. |  | face blank |
| 76 крепежные элементы СИЗОД: Устройства для плотной фиксации маски со шлемом, фильтрами, клапанами вдоха и выдоха, оголовьем СИЗОД. |  | mounting flanges |
| 77 легочный автомат: Клапан, управляемый легкими и подающий воздух или дыхательную смесь по потребности дыхания. |  | demand valve |
| 78 лицевая часть СИЗОД: Часть СИЗОД, обеспечивающая подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания и изолирующая дыхательные пути от окружающей атмосферы. |  | face piece |
| 79 лицевая часть СИЗОД с защитой головы: Лицевая часть СИЗОД, встроенная в защитный шлем. |  | face piece incorporating head protection |
| 80 маска СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, закрывающая лицо. |  | full face mask, mask |
| 81 "мертвое" пространство: Плохо вентилируемое пространство лицевой части СИЗОД, содержащее часть выдохнутого пользователем воздуха. |  | dead space |
| 82 оголовье: Устройство для удержания лицевой части СИЗОД на голове. |  | head harness |
| 83 оголовье из сетки: Оголовье в форме сетки. |  | head net |
| 84 полумаска СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, закрывающая рот, нос и подбородок. |  | half mask |
| 85 полумаска СИЗОД без клапанов: Фильтрующая полумаска СИЗОД без клапанов вдоха, которая может быть снабжена клапанами выдоха. |  | valve half mask |
| 86 предфильтр СИЗОД: Вспомогательный фильтр СИЗОД для грубой очистки воздуха перед его поступлением на основной фильтр. |  | prefilter |
| 87 противоаэрозольный фильтр СИЗОД: Фильтр СИЗОД, обеспечивающий очистку вдыхаемого воздуха от аэрозолей. |  | particle filter |
| 88 противогазовый фильтр СИЗОД: Фильтр СИЗОД, обеспечивающий очистку вдыхаемого воздуха от газов и паров. |  | gas filter |
| 89 ременное крепление СИЗОД для туловища: Устройство, удерживающее дыхательный аппарат на туловище пользователя. |  | body harness |
| 90 сепаратор СИЗОД: Устройство для удаления конденсата жидкостей из сжатого воздуха в СИЗОД. |  | separator |
| 91 сигнальное устройство СИЗОД: Устройство, информирующее пользователя о том, что СИЗОД не может обеспечить минимальные характеристики. |  | warning device |
| 92 смотровое стекло СИЗОД: Прозрачный элемент лицевой части СИЗОД. |  | visor |
| 93 соединительный шланг СИЗОД низкого давления: Шланг, подающий воздух к лицевой части СИЗОД при давлении, близком к атмосферному. |  | breathing hose (low pressure) |
| 94 соединительный шланг СИЗОД среднего давления: Шланг, подающий воздух в легочный автомат от источника чистого воздуха. |  | medium pressure connective tube |
| 95 спиральный шланг СИЗОД: Шланг СИЗОД, в спокойном состоянии принимающий форму естественной спирали. |  | spiral coiled tube |
| 96 универсальный противогазовый фильтр СИЗОД: Противогазовый фильтр СИЗОД, сочетающий в себе две и более марки фильтров. |  | multi-type gas filter |
| 97 фильтр СИЗОД: Устройство СИЗОД, удаляющее загрязнения из проходящего через него воздуха. |  | filter |
| 98 фильтр СИЗОД для сжатого воздуха: Фильтр СИЗОД, удаляющий загрязнения из сжатого воздуха. |  | compressed air filter |
| 99 фильтрующая лицевая часть СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, полностью или частично изготовленная из фильтрующего материала. |  | filtering face piece |
| 100 фильтрующая полумаска СИЗОД: Полумаска СИЗОД, изготовленная из фильтрующего материала. |  | filtering half mask |
| 101 фильтрующая полумаска СИЗОД с клапанами: Фильтрующая полумаска СИЗОД, оснащенная клапанами вдоха и выдоха. |  | valve filtering half mask |
| 102 четвертьмаска СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, закрывающая нос и рот. |  | quarter mask |
| 103 шланг СИЗОД: Полая гибкая трубка для подачи воздуха в СИЗОД. |  | hose, tube |
| 104 шланг подачи воздуха в СИЗОД: Шланг для подачи воздуха в СИЗОД при атмосферном давлении или давлении несколько выше атмосферного. |  | air supply hose (fresh air supply hose) |
| 105 шланг подачи сжатого воздуха в СИЗОД: Шланг для подачи воздуха в СИЗОД при давлении до 10 Па от источника сжатого воздуха. |  | compressed air supply tube |
| 106 шлем СИЗОД: Лицевая часть СИЗОД, обеспечивающая также защиту головы от механических воздействий. |  | helmet |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| автомат легочный | 77 |
| --- | --- |
| аппарат для струйных абразивных работ дыхательный | 53 |
| аппарат дыхательный | 2 |
| аппарат дыхательный автономный | 3 |
| аппарат дыхательный шланговый | 57 |
| аппарат от линии сжатого воздуха дыхательный шланговый | 56 |
| аппарат с принудительной подачей чистого воздуха дыхательный шланговый | 58 |
| аэрозоль | 6 |
| аэрозоль на водной основе | 7 |
| воздух вдыхаемый | 8 |
| воздух выдыхаемый | 9 |
| воздух, насыщенный кислородом | 26 |
| воздух, пригодный для дыхания | 33 |
| воздух с недостаточным содержанием кислорода | 10 |
| время защитного действия СИЗОД | 11 |
| гнездо фильтра СИЗОД | 62 |
| давление в источнике воздуха высокое | 12 |
| давление в СИЗОД низкое | 27 |
| давление в СИЗОД среднее | 38 |
| дым | 16 |
| аппарат с замкнутым контуром со сжатым кислородом дыхательный автономный | 51 |
| аппарат с открытым контуром со сжатым воздухом дыхательный автономный | 52 |
| загубник СИЗОД | 64 |
| запыление фильтра СИЗОД | 17 |
| капюшон противодымный | 59 |
| капюшон СИЗОД | 65 |
| клапан вдоха СИЗОД | 66 |
| клапан выдоха СИЗОД | 67 |
| клапан избыточного потока воздуха | 68 |
| клапан непрерывной подачи воздуха | 69 |
| клапан сброса избыточного давления | 71 |
| клапан СИЗОД, открываемый давлением | 70 |
| комплект фильтров СИЗОД | 73 |
| концентрация проскоковая | 34 |
| корпус лицевой части СИЗОД | 75 |
| коэффициент подсоса воздуха | 21 |
| коэффициент проникания | 20 |
| крепление СИЗОД для туловища ременное | 89 |
| маска СИЗОД | 80 |
| мешок дыхательный | 63 |
| объем дыхания минутный | 25 |
| оголовье | 82 |
| оголовье из сетки | 83 |
| пар | 30 |
| пневмокостюм | 54 |
| пневмокуртка | 55 |
| подсос воздуха по полосе обтюрации | 32 |
| поле зрения "перекрытое" | 31 |
| полумаска СИЗОД | 84 |
| полумаска СИЗОД без клапанов | 85 |
| полумаска СИЗОД с клапанами фильтрующая | 101 |
| полумаска СИЗОД фильтрующая | 100 |
| поток воздуха интерактивный | 19 |
| поток воздуха по данным изготовителя объемный минимальный | 24 |
| предфильтр СИЗОД | 86 |
| пространство "мертвое" | 81 |
| пыль | 35 |
| самоспасатель | 5 |
| самоспасатель фильтрующий | 60 |
| самоспасатель фильтрующий шахтный | 61 |
| сепаратор СИЗОД | 90 |
| СИЗОД | 1 |
| СИЗОД разового использования | 36 |
| СИЗОД с маятниковым дыханием | 49 |
| СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания | 46 |
| СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания без избыточного давления | 47 |
| СИЗОД с подачей воздуха по потребности дыхания с избыточным давлением | 48 |
| СИЗОД специального назначения | 18 |
| система дисперсная | 13 |
| снаряжение СИЗОД легкое | 22 |
| снаряжение СИЗОД тяжелое | 42 |
| соединение с низкой температурой кипения органическое | 29 |
| сопротивление воздушному потоку | 37 |
| среда дисперсионная | 14 |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания | 1 |
| срок использования СИЗОД номинальный | 28 |
| срок службы СИЗОД по данным изготовителя | 39 |
| срок службы СИЗОД установленный | 43 |
| стекло СИЗОД смотровое | 92 |
| точка росы | 40 |
| туман | 41 |
| устройство СИЗОД контролирующее | 74 |
| устройство СИЗОД сигнальное | 91 |
| фаза дисперсная | 15 |
| фильтр СИЗОД | 97 |
| фильтр СИЗОД для сжатого воздуха | 98 |
| фильтр СИЗОД комбинированный | 72 |
| фильтр СИЗОД противоаэрозольный | 87 |
| фильтр СИЗОД противогазовый | 88 |
| фильтр СИЗОД противогазовый универсальный | 96 |
| СИЗОД фильтрующее | 4 |
| СИЗОД с принудительной подачей воздуха фильтрующее | 50 |
| характеристики СИЗОД по данным изготовителя минимальные | 23 |
| части СИЗОД, подвергаемые удару | 44 |
| частица аэрозольная | 45 |
| часть СИЗОД лицевая | 78 |
| часть СИЗОД с защитой головы лицевая | 79 |
| часть СИЗОД лицевая фильтрующая | 99 |
| четвертьмаска СИЗОД | 102 |
| шланг подачи воздуха в СИЗОД | 104 |
| шланг подачи сжатого воздуха в СИЗОД | 105 |
| шланг СИЗОД | 103 |
| шланг СИЗОД низкого давления соединительный | 93 |
| шланг СИЗОД спиральный | 95 |
| шланг СИЗОД среднего давления соединительный | 94 |
| шлем СИЗОД | 106 |
| элементы СИЗОД крепежные | 76 |

Алфавитный указатель терминов на английском языке

| air supply hose (fresh air supply hose) | 104 |
| --- | --- |
| blouse | 55 |
| body harness | 89 |
| breakthrough concentration | 34 |
| breakthrough time | 11 |
| breathable air | 33 |
| breathing apparatus | 2 |
| breathing apparatus for use in abrasive blasting operations | 53 |
| breathing bag | 63 |
| breathing hose (low pressure) | 93 |
| breathing resistance | 37 |
| checking device | 74 |
| clogging | 17 |
| combined filter | 72 |
| compressed air filter | 98 |
| compressed air line breathing apparatus | 56 |
| compressed air supply tube | 105 |
| continuous flow valve | 69 |
| dead space | 81 |
| demand type | 46 |
| demand type with positive pressure | 48 |
| demand type without positive pressure | 47 |
| demand valve | 77 |
| downstream valve | 70 |
| dust | 35 |
| dust point | 40 |
| exhalation valve | 67 |
| exhaled air | 9 |
| exposed parts | 44 |
| face blank | 75 |
| face piece | 78 |
| face piece incorporating head protection | 79 |
| face seal leakage | 32 |
| filter | 97 |
| filter housing | 62 |
| filter self rescuer | 61 |
| filtering device | 4 |
| filtering device for escape | 60 |
| filtering face piece | 99 |
| filtering half mask | 100 |
| fresh air hose breathing apparatus | 57 |
| full face mask, mask | 80 |
| fume smoke | 16 |
| gas filter | 88 |
| half mask | 84 |
| heard harness | 82 |
| head net | 83 |
| heavy duty construction | 42 |
| helmet | 106 |
| high pressure | 12 |
| hood | 65 |
| hose, tube | 103 |
| inhalation valve | 66 |
| inhaled air | 8 |
| interactive flow | 19 |
| inward leakage | 21 |
| light duty construction | 22 |
| low boiling organic compounds | 29 |
| low pressure | 27 |
| manufacture’s design duration | 39 |
| manufacturer’s minimum design condition | 23 |
| manufacture’s minimum design flow rate | 24 |
| medium pressure | 38 |
| medium pressure connective tube | 94 |
| minute volume | 25 |
| mounting flanges | 76 |
| mouthpiece assembly | 64 |
| multiple filters | 73 |
| multi-type gas filter | 96 |
| nominal working duration | 28 |
| overflow valve | 68 |
| overlapped field of vision | 31 |
| oxygen deficient air | 10 |
| oxygen enriched air | 26 |
| particle | 45 |
| particle filter | 87 |
| pendulum type respiratory protective device | 49 |
| power filtering device | 50 |
| powered fresh air hose breathing apparatus | 58 |
| prefilter | 86 |
| quarter mask | 102 |
| rated working duration | 43 |
| relief valve | 71 |
| respiratory protective device | 1 |
| respiratory protective device for escape | 5 |
| self contained breathing apparatus | 3 |
| self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus | 51 |
| self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus | 52 |
| separator | 90 |
| smoke hood | 59 |
| special use | 18, 36 |
| spiral coiled tube | 95 |
| suit | 54 |
| total inward leakage | 20 |
| valve filtering half mask | 101 |
| valve less half mask | 85 |
| vapour | 30 |
| visor | 92 |
| warning device | 91 |
| water based aerosol | 7 |